STUDIUL EFECTULUI  HALL

1. PRINCIPIUL LUCRĂRII

Fig.1

Efectul Hall este un efect galvanomagnetic şi constă în apariţia unei tensiuni UH într-o probă dintr-un material conductor sau semiconductor străbătută de un curent electric de intensitate I, atunci când se aplică un câmp magnetic de inducţie B, conform Fig.1. Dacă curentul electric este generat de purtători  de sarcină q pozitivă, care se deplasează  cu viteza v, sub acţunea fortei Lorentz (FL) aceste sarcini sunt deviate spre una din fetele laterale ale probei  şi determină apariţia unui câmp electric EH perpendicular pe direcţia intensităţii curentului electric, respectiv a tensiunii Hall şi a fortei electrostatice:

FH=qEH=qUHl

La echilibru avem

FL=qvB=qUHl		(1)

unde UH este tensiunea Hall.

Înlocuind pe v din : I = n q v l d, unde n este concentraţia purtătorilor de sarcină, din rel. (1) se obţine:

UH=ℓvB=B.Inqd=RHB.Id						(2)

unde RH=1nq  reprezintă constanta Hall. Pentru metale q = - e şi R < 0. Pentru semiconductori, având purtători de sarcină atât pozitivă cât şi negativă (goluri şi electroni) de concentraţii p şi n i cu mobilităţile μpsiμnconstanta Hall este:

R=1qpμp2+nμn2(pμp+nμn)21qnconsiderând cazul n≃p

Luând în considerare şi tipul  mecanismelor de relaxare al purtătorilor de sarcină se obţine:

R=Knq					 	(3)

unde K=τ2τ2=3π8;315π512;45π128;  1, pentru relaxare prin difuzie pe fononii acustici, impurităţi de ionizare, fotoni şi alte mecanisme;  este timpul de relaxare a conducţiei. Efectul Hall este însoţit de efecte de tip Etinghausen, Nerst - Etinghausen şi Richi - Leduc. Eliminarea lor se face inversând succesiv sensul curentului şi al câmpului magnetic,  tensiunea Hall obţinându-se prin medierea valorilor: U1 =U+I+B ; U2 =U-I+B ; U3 =U-I-B; U4 = U+I-B .

Eliminarea căderii de tensiune datorată nesimetriei contactelor pentru măsurarea tensiunii se face utilizând un montaj cu 5 contacte şi un potenţiometru P3 de simetrizare (Fig.2).

Modul de lucru

a) Se verifică montajul experimental şi domeniile de măsură ale instrumentelor (mA pentru curentul, I, prin probă, DC-mV-100mV pentru milivoltmetrul electronic cu care măsurăm tensiunea Hall UH şi conectarea corectă a sursei S2 pentru curentul, IB, prin electromagnet). Se verifică zeroul milivoltmetrului electronic atunci când S1 şi S2 sunt oprite.

Fig.2

2.SCHEMA MONTAJULUI EXPERIMENTAL ŞI MODUL DE LUCRU

b) Se cuplează sursa S1 şi cu  potenţiometrul P1 se reglează treptat curentul I până la valoarea 4 mA, urmărind  ca indicaţia milivoltmetrului electronic să fie la valoarea zero. In caz contrar, reglajul la zero se face cu potenţiometrul P3.

c) Se cuplează sursa S2 şi cu potenţiometrul P2  se reglează curentul prin bobina electromagnetului la valori cuprinse  între 2 şi 5 A şi se citesc valorile corespunzătoare ale tensiunii Hall  UH pe milivoltmetrul electronic.

d) Se repetă operaţiile de la punctele b) şi c) pentru diferite valori ale curentului I până la 8 mA (cel puţin 5 valori echidistante).

e) Se determină valorile inducţiei câmpului magnetic B corespunzătoare valorilor IB utilizând graficul de etalonare al electromagnetului.

f) Se reprezintă pe acelaşi grafic UH= f(B) pentru diferitele valori ale curentului I prin probă şi se determină prin metoda grafică  sau  metoda celor mai mici pătrate pantele dreptelor respective:

C=ΔUHΔB=RH⋅Id								(4)

Pentru reprezentări grafice se poate folosi programul SciDavis instalat pe calculatoarele din laborator. Se utilizează o probă de germaniu - policristalin cu:d=10−7m.

g) Din relaţia (4) se calculează: RH=dIΔUHΔB pentru curenţii I prin probă, respectiv, utilizând rel.(3) se calculează n=1RH.q luând pentru q = 1,6. 10-19 C.

h) Valorile n obţinute pentru curenţii Ii se prelucrează statistic pentru eroarea pătratică medie σnşi eroarea relativă ε

Tabel cu date experimentale:

| Nr crt | ## I | IB | B | UH | RH | n | n | sn |  | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mA | A | T | mV | m3c-1 | m-3 | m-3 |  | m-3 | % |  |