FLUXMETRUL MAGNETIC INTEGRATOR

- Principiul lucrării

În lucrare se determină fluxul magnetic printr-o bobina de probă cu N0 spire, conectată electric la intrarea unui fluxmetru magnetic integrator. Conform legii inducţiei a lui Faraday tensiunea electromotoare indusă în bobina de probă este:

e=−dΦtotaldt=−N0dΦdt						(1)

Fluxul  printr-o singură spiră a bobinei de probă este obţinut intrgrànd (1):

Φ=−1N0edt								(2)

Fluxul magnetic este creat de către un câmp magnetic care se genereaza intr-un solenoid  cu N spire parcurse de curentul I. Se ştie din legile circuitului magnetic că

Φ=LI

unde L este inductanţa solenoidului exprimată de formula:

L=μ0μrN2Sl								(3)

unde: S-aria sectiunii  transversale,  l-lungimea solenoidului, μ0μr=μpermeabilitatea magnetica a miezului solenoidului.

Conform cu (3), dacă inductanţa variază şi curentul prin solenoid rămâne constant:

e=−N0IdLdt								(4)

şi deci:

Φ=IL0L1dL=IΔL								(5)

Variaţia ΔLa inductanței se obţine modificànd permeabilitatea magnetică a solenoidului prin introducerea sau scoaterea din interiorul acestuia a unei bare din material feromagnetic ale carui proprietati magnetice dorim sa le masuram, si deci

ΔL=μ0μrN2Sl−μ0N2Sl=μr−1L0					(6)

unde prin L0 am notat inductanţa solenoidului cu aer (fara miez):

L0=μ0N2Sl								(7)

Prin urmare,  măsurànd fluxul , curentul electric I şi calculànd L0cu formula (7), se poate estima permeabilitatea magnetică relativă cu ajutorul relaţiei :

μr=1+ΦIL0							(8)

Între permeabilitatea magnetică relativă şi susceptibilitatea magnetică χ există relaţia:

μr=1+χ									(9)

si deci  de aici rezultă că χ poate fi obţinut ca:

χ=ΦI⋅L0									(10)

- Modul de lucru şi aparartura experimentală

Schema instalaţiei experimentale este dată în figura 1.

FLUXMETRU

ALIMENTATOR TENSIUNE CONTINUĂ

REGULATOR CURENT CONTINUU

+

-

-

I

Bară ferită

Bobina de probă N0 spire

Solenoid

N spire

Figura 1

Modul de lucru implică următoarele operaţii:

- Se verifică corectitudinea montajului experimental în conformitate cu figura 1, fără ca aparatele să fie alimentate electric.

- Cu comutatorul de scală pe 1000 mWbspiră şi comutatorul RESET-MĂSURĂ fixat pe RESET se porneşte fluxmetrul şi se lasă circa 5 minute să se stabilizeze. După trecerea timpului de încălzire se trece comutatorul pe 6 mWbspiră şi se aduce cu potenţiometrul de pe panoul frontal instrumentul la indicaţie zero.

- Se alimentează solenoidul la un curent de 0,1 sau 0,2 A, având bara de ferită introdusă în câmpul acestuia. Se urmăreşte ca fluxmetrul să dea indicaţie pozitivă la scoaterea barei de ferită din câmp. În caz contrar se inversează bornele de măsură ale acestuia.

- Se măsoară lungimea l a solenoidului şi secţiunea acestuia S.

- Se măsoară fluxul magnetic indicat pentru diferite valori ale curentului, din 0,1 A în 0,1 A până la maximul domeniului de variaţie a curentului I obţinut de la regulatorul de curent continuu. Măsurarea se face fixând valoarea curentului din solenoid având comutatorul fluxmetrului pe RESET şi indicaţia la zero a instrumentului, iar apoi trecând comutatorul pe MĂSURĂ şi scoţând bara de ferită.

- Cu ajutorul formulelor 10 şi 9 se calculează  şi r.

- Se reprezintă grafic  în funcţie de intensitatea câmpului magnetic din solenoid, calculată cu:H=NIl

Se dau: μ0=4π10−7Hm; N =2000 spire; N0=100 spire. Datele experimentale se trec în următorul tabel:

| Nr. Crt. | l | S | L0 | I | fluxmetru |  |  | Φ=ΦfluxmetruN0 |  | r | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m2 | H | A | div | mWbsp/div | mWbsp | mWb | - | - | A/m |

Atentie: fluxul magnetic se masoara in Weber (Wb) iar indicatiile fluxmetrului sunt in miliweber(mWb)