Măsurători cu osciloscopul

- Scopul lucrării

Osciloscopul este un instrument cu ajutorul cãruia se poate pune în evidenṭã variaṭia în timp a unui semnal electric. Scopul acestei lucrãri este studiul cu ajutorul osciloscopului a semnalelor aplicate uniui circuit serie de curent alternativ .

- Teoria lucrării

Un circuit serie RLC de curent alternativ arată ca în figura de mai jos:

La bornele circuitului se aplică o tensiune alternativă sinusoidalã care are expresia:

u(t)=Umaxsin(ωt−ϕ)					(1)

Semnificaṭia mãrimilor din (1) este:

u(t)- reprezintă valoarea instantanee a tensiunii alternative

Umax- reprezintă valoarea maximă a tensiunii alternative

ω- reprezintă pulsația tensiunii alternative care este legată de frecvența ν prin relația 			ω=2πν

t - reprezintă timpul

ϕ - reprezintă faza tensiunii alternative

Prin alimentarea circuitului RLC cu tensiunea alternativă dată de expresia (1), prin circuit va lua naștere un curent alternativ care are expresia:

i(t)=Imaxsinωt						(2)

i

UL max – UC max

ULmax max

UC max

UR



Umax

(axa de referinta)

unde i(t) reprezintă valoarea instantanee a curentului alternativ din circuit, iar Imax reprezintă amplitudinea (valoarea maximă) a curentului alternativ. Pe fiecare element de circuit vom avea o cădere de tensiune,  diagrama fazorială a tensiunilor pe cele trei elemente de circuit (considerate  ideale) este următoarea:

Dacă se ia ca referință fazorul curentului, atunci valorile instantanee ale căderilor de tensiune pe cele trei elemente de circuit sunt:

uR(t)=URmaxsinωt=ImaxRsinωt					(3)

uC(t)=UCmaxsin(ωt−π2)=ImaxXCsin(ωt−π2)				(4)

uL(t)=ULmaxsin(ωt+π2)=ImaxXLsin(ωt+π2)				(5)

Tensiunea la borne este atunci:

u(t)=Umaxsin(ωt−ϕ)=ImaxZsin(ωt−ϕ)					(6)

unde Z reprezintă impedanța circuitului serie de curent alternativ, XC reprezintă reactanța capacitivă iar XL reactanța inductivă.

Între aceste mărimi există relația:

Z=R2+XL−Xc2	(7) 	URmax=ImaxR		(8)

ULmax=ImaxXL		(9) 	UCmax=ImaxXC		(10)

XL=ωL=2πνL		(11) 	XC=1ωC=12πνC		(12)

Umax=ImaxZ				(13)

Cu ajutorul osciloscopului putem determina valorile maxime ale tensiunilor de pe elementele de circuit, întrucât osciloscopul ne permite să vizualizăm forma semnalului electric în timp, ca  în figura de mai jos:

O oscilație completă în timp a semnalului alternativ se face în timpul T numit perioadă, această mărime fiind legată de frecvență prin relația:

T=1ν									(14)

- Modul de lucru și instalația experimentală

Se studiază un circuit serie de curent alternativ care are următoarele elemente de circuit:

R=2320 Ω, C=0,46 μ F și o bobină a cărei inductabță L trebuie determinată, rezistența ohmică a bobinei fiind RL=0,3 Ω.

Se fac următoarele operații:

- Se alimentează circuitul de curent alternativ cu ajutorul transformatorului

- Se vizualizează cu ajutorul osciloscopului tensiunea electrică pe rezistența calibrată

- Se determină perioada T a tensiunii alternative prin înmulțirea numărului de diviziuni corespunzătoare acesteia de pe axa timpului cu constanta de timp fixată pe osciloscop.

- Se determină frecvența și pulsația tensiunii alternative ν=1T și ω=2πν

- Se determină valoarea maximă URmax a tensiunii alternative pe rezistența R și se determină valoarea maximă Imax a curentului din circuit cu ajutorul relației (8).

- Se muta bornele de măsură ale osciloscopului astfel încât să măsoare tensiunea pe întregul circuit RLC și se determină valoarea maximă a tensiunii Umax la bornele circuitulul R,L,C.

- Se determină valoarea impedanței circuitului cu formula:

Z=UmaxImax							(15)

- Ținând cont că și bobina are o rezistența ohmică RL formula impedanței este:

Z=R+RL2+ω L−1ωC2				(16)

- Se determină folosind formula (16) valoarea inductanței L a bobinei din circuitul de curent alternativ.

Datele experimentale se trec în următorul tabel:

| Nr. crt. | T | T | ν=1T | URmax | URmax | Imax=URmaxR | Umax | Umax | Z | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (s) | (s) | (Hz) | (V) | (V) | (A) | (V) | (V) | (Ω) | (H) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |