Metoda capacitiva de determinare a permitivitătii electrice

Principiul lucrării

Un conductor izolat, încărcat electric cu sarcina Q se caracterizează printr-un potenţial electric V faţă de pământ. Se constată experimental că pentru un conductor dat, raportul dintre sarcina şi potenţialul electric are o valoare Q/V= constantă. Acest fenomen evidenţiază faptul că un conductor are o anumită capacitate de acumulare a sarcinii electrice. Prin definiţie, capacitatea electrică C a unui conductor izolat şi depărtat de alte corpuri, este o mărime fizică egală cu raportul dintre sarcina Q a conductorului si potenţialul său V:

C=QV

Un condensator electric este un sistem alcătuit din doua conductoare aflate la potenţiale electrice V1 şi V2 separate printr-un mediu dielectric. Capacitatea electrică a unui astfel de sistem va fi:

C=QV1−V2=QU										(1)

unde Q este sarcina de pe fiecare conductor iar U reprezintă diferenţa dintre potenţialele electrice ale celor doi conductori. În cazul în care condensatorul este  plan, expresia capacităţii sale este:

C=εr⋅ε0⋅Ad    										(2)

unde εr este permitivitatea electrică relativă a mediului dielectric, ε0 reprezintă permitivitatea vidului, d este distanţa dintre plăcile (armăturile) condensatorului, iar A este aria comună a armăturilor.

Întrucât în prezenta lucrare avem două condensatoare  legate în serie (vezi fig. 1) sunt valabile următoarele relaţii:

- Sarcina de pe condensatorul 1 este egală cu cea de pe condensatorul 2:

Q1=Q2=Q											(3)

- Tensiunea U la bornele circuitului este egală cu suma căderilor de tensiune pe fiecare condensator în parte:

U=U1+U2											(4)

De asemenea, datorită faptului că U2<<U se poate considera că valoarea pentru U1 este aproximativ egală cu tensiunea U de la bornele circuitului:

U1≈U												(5)

Dispozitivul experimental

Montajul experimental este prezentat în figura 1 şi este alcătuit dintr-o sursă de tensiune U ce poate fi variată între 0 şi 5kV, un rezistor de rezistenţă R=10MΩ, un condensator cu plăci plan paralele a cărui capacitate C1 poate fi variată prin modificarea distanţei dintre plăci sau prin introducerea diverselor materiale dielectrice (plastic, sticlă) între placi; un condensator de capacitate C2 cunoscută, un amplificator universal şi un voltmetru V întregesc dispozitivul experimental.

.

10 MΩ

C1

C2

V

U

Fig.1

R

A

Q

Q

Q

Q

Modul de lucru

- Determinarea permitivităţii electrice absolute (a vidului) ε0:

- Se determina diametrul D al placilor condensatorului C1si se calculează aria A a acestora.

- Se fixează tensiunea electrică U a sursei la valoarea de 1.5 kV iar între plăcile condensatorului cu capacitate C1 este aer

- Se aleg 10 valori diferite pentru distanţa d dintre plăcile condensatorului şi se măsoară cu ajutorul voltmetrului V tensiunea U2 corespunzătoare fiecărei distanţe d

- Cu ajutorul formulei (1) se calculează sarcina Q de pe plăcile condensatorului de capacitate cunoscută C2

- Cunoscând sarcina Q şi folosind formula (1) se va calcula capacitatea C1 pentru fiecare distanţă d

- Se reprezintă grafic C1=f(1d),  se fiteaza curba cu o dreaptă cu pantă negativă, se determină panta acestei drepte .

- Tinand cont că panta este chiar mărimea εr⋅ε0⋅A, luând pentru εrvaloarea 1, se determină

valoarea pentru ε0.

- Determinarea permitivităţii electrice relative pentru plastic/sticlă

- Se introduce placa de plastic/sticlă între plăcile condensatorului.

- Se aleg 10 valori diferite pentru tensiunea U (de exemplu din 0,2 în 0,2 kV) şi se măsoară cu ajutorul voltmetrului V tensiunea U2 corespunzătoare fiecărei tensiuni U aplicate la bornele circuitului

- Cu ajutorul formulei (1) se calculează sarcina Q de pe plăcile condensatorului de capacitate cunoscută C2

- Cu ajutorul formulei (1) se calculează capacitatea C1 plastic/sticlă

- Se înlătură placa de plastic/sticlă, păstrând distanţa d dintre plăcile condensatorului (ea  fiind egală cu grosimea plăcii de plastic/sticlă) şi se repetă operaţiile de la punctele b), c) şi d)

- Se obţine valoarea pentru εr plasticsticlaţinând cont de formula (2), valoarea respectivă fiind egală cu o foarte bună aproximaţie cu raportul C1 plastic/sticlă/ C1 aer

Valori numerice:

C2=218 nF;εr aer=1,00059

Tabele cu date experimentale.

| Nr. crt. | D(m) | A(m2) | d (cm) | 1d (m−1) | U2 (V) | Q (C) | C1 (F) | ε0(F/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 0,6 | 166.6 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 0,8 | 125 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 1,0 | 100 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 1,5 | 66.6 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 2,0 | 50 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 2,5 | 40 |  |  |  |  |

| Nr. crt. | U (kV) | U2 aer (V) | U2 plastic (V) | Q aer (C) | Q plastic (C) | C1 aer (F) | C1 plastic (F) | ε(F/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |